Descriptif type : Marmoleum modal

Revêtement de sol linoléum calandré en dalles ou en lames

Fourniture et pose d’un revêtement de sol linoléum en dalles 50X50/25X50 cm et en lames 25X100 cm type Marmoleum modal pour usage domestique, commercial et industriel élevé (classe d’usage 23/34/43). Sa résistance au poinçonnement sera de 0,08 mm et son épaisseur de 2.5 mm.  Il bénéficiera de propriétés anti-glissantes R9 ou R10 selon références. Il sera composé de 88 % de matières premières d’origine naturelle (huile de lin, de résines naturelles, de farine de bois, de pigments et de charges minérales) dont environ 73 % d’origine végétale ou « biosourcée » et jusqu'à 58 % de contenus recyclés. Il sera naturellement bactériostatique et résistera à la cigarette.

Il bénéficiera d’une protection de surface TOPSHIELD PRO, bi-couche réticulée UV pour une surface homogène et facile d'entretien. Il évitera toute métallisation pendant la durée de vie du revêtement et confèrera une résistance testée et éprouvée aux agents tâchant type bétadine, éosine, feutre, gel hydroalcoolique. Réaction au feu Cfl -s1. Les dalles se posent à joints vifs ou soudées à chaud avec traitement des rives selon les dimensions et bénéficient du classement E1/E2 sur béton et E1 sur bois. En locaux classés E2, sur support à base de liant hydraulique, les joints seront systématiquement traités à chaud.

Il bénéficiera impérativement d’une garantie de 10 ans et pourra obtenir une extension jusqu’à 6 ans supplémentaire (suivant conditions de mise en oeuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant (2)). Le produit sera recyclable (chutes de pose et dépose) par le programme de recyclage Tournesol***

Caractéristiques techniques :

- Réaction au feu : Cfl-s1

- Épaisseur : 2.5 mm

- Masse surfacique totale : 3 000 g/m² (+/- 10 %)

- Poinçonnement rémanent moyen : < 0.08 mm (exigence de la norme <0.15 mm)

- Traitement de surface : Topshield pro (à base aqueuse)

- Efficacité acoustique aux bruits de choc déclarée ΔLw = 5 dB

- Choix de coloris : 51 références

Mode de pose

Pose collée : Mise en oeuvre et type de colle (type 540 Eurosafe Spécial) suivant préconisations du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.12.

En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support, l’Entreprise devra utiliser les méthodologies de mise en oeuvre qu’implique le classement E.

E1 : joints vifs sur support béton ou bois

E2 : joints soudés à chaud sur support béton

Dans le cas d’une pose sur terre-plein, l’entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour réaliser une barrière anti- humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12. L’entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant : cordons de soudure – plinthes – formes d’appui en cas de remontées en plinthes…

Entretien :

L’entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d’entretien du fabricant.

La notice d’entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.

Données environnementales

• FDES conforme à la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A1 et à son complément national NF EN 15804/CN et consultable sur INIES.

Indicateur Réchauffement climatique =29,20 kg CO2 eq/m² (25 ans : 14,6 kg CO2 eq/m²)

• Taux d’émission de TVOC < 10 μg/m3, classe A+ (meilleure classe de l'étiquetage sanitaire).

• Conforme au règlement européen REACH**.

• Conçu et fabriqué à partir d'électricité garantie d'origine 100 % renouvelable.

• Colle préconisée 528 Eurostar Allround : sans solvant à très faible émissions de COV (Emicode EC1 Plus)

*L’extension de garantie peut s’appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d’un système Nuway® selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr). ** Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre de règlement REACH. ***(Linoleum et PVC - Selon cahier des charges et hors cadre amiante)