| 210 |  | Bodenbeläge |  |  | Bodenbeläge, Ausschreib'art 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .800 | Produktenachweis |  |  | Produktenachweis |
| 211 |  | Elastische Bodenbeläge aus Linoleum liefern und verlegen auf gereinigten, vorbereiteten Untergrund. |  |  | Bodenbeläge Linoleum |
|  | .100 | Anwendungsbereich Wohnen. |  |  | Anwendungsbereich Wohnen |
|  | .110 | Klasse 23. |  |  | Klasse 23 Bereiche mit intensiver Nutzung, wie Wohnräume, Eingangsflure und dgl. |
|  |  | 01 Marke, Typ Marmoleum Ohmex mit Topshield Pro |  |  |  |
|  | .111 | Gesamtdicke: 2.5mm,Bahnen, Bahnenbreite m 2,00. Vollflächig kleben mit leitfähigem Klebstoff, Design rapportfrei. In rechtwinkligen Räumen. |  | m2 | d mm 2.5; Bahnen |
|  | .112 | 01 Gesamtdicke mm 2.5 ................................. 02 Bahnen, Bahnenbreite m 2.00 04 Befestigungsart ...................................... 05 Farbton, Dessin ..................................... 06 Raumform ............................................... | A | m2 | Spezifikation |
|  | .113 | bis .119 wie .112 |  |  |  |
|  | .200 | Anwendungsbereich gewerblich genutzte Räume. |  |  | Anwendungsbereich Gewerbe |
|  | .210 | Klasse 32. |  |  | Klasse 34 Bereiche mit mittlerem Verkehr, wie Klassenräume, kleine Büros, Hotels, Boutiquen und dgl. |
|  |  | 01 Marke, Typ Marmoleum Ohmex mit Topshield Pro |  |  |  |
|  | .211 | d mm: 2.5 Bahnen, Bahnenbreite m 2.00 Homogener Belag. Vollflächig kleben mit leitfähigem Klebstoff, Dessin rapportfrei. In rechtwinkligen Räumen. |  | m2 | d mm 2.5; Bahnen |
|  | .212 | 01 Gesamtdicke 2.5mm.................................. 02 Bahnen, Bahnenbreite m 2.00 04 Vollflächig kleben mit leitfähigem Klebstoff. 06 Befestigungsart ...................................... 07 Farbton, Dessin ..................................... 08 Raumform ............................................... 10 Weiteres ................................................... | A B | m2 | Spezifikation |
|  | .213 | bis .219 wie .212 |  |  |  |

|  | .220 | Klasse 34 |  |  | Klasse 34 Bereiche mit starkem Verkehr, wie Korridore, Kaufhäuser, Schulen, Mehrzweckhallen, Grossraumbüros und dgl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 Marke, Typ Marmoleum Ohmex mit Topshield Pro |  |  |  |
|  | .221 | d mm 2.5, Bahnen, Bahnenbreite m 2.00. Vollflächig kleben mit leitfähigem Klebstoff, Dessin rapportfrei. In rechtwinkligen Räumen. |  | m2 | d mm 2.5; Bahnen |
|  | .222 | 01 Gesamtdicke 2.5mm................................... 02 Bahnen, Bahnenbreite m 2.00 04 Vollflächig kleben mit leitfähigem Klebstoff. 08 Befestigungsart ...................................... 09 Farbton, Dessin ..................................... 12 Raumform ............................................... 14 Weiteres ................................................... | A B C | m2 | Spezifikation |
|  | .223 | bis .229 wie .222 |  |  |  |
|  | .300 | Anwendungsbereich industriell genutzte Bereiche. |  |  | Anwendungsbereich Industrie |
|  | .310 | Klasse 43 |  |  | Klasse 43 Bereiche, in denen die Arbeit hauptsächlich stehend ausgeführt wird, und/oder mit Fahrzeugverkehr, wie Lagerräume, Elektronikwerkstätten und dgl. |
|  |  | 01 Marke, Typ Marmoleum Ohmex mit Topshield Pro |  |  |  |
|  | .311 | d mm 2.5 Bahnen, Bahnenbreite m 2.00. Vollflächig kleben mit leitfähigem Klebstoff, Dessin rapportfrei. In rechtwinkligen Räumen. |  | m2 | d mm 2.5; Bahnen |
|  | .312 | 01 Gesamtdicke 2.5mm................................... 02 Bahnen, Bahnenbreite m 2.00 04 Vollflächig kleben mit leitfähigem Klebstoff 06 Befestigungsart ...................................... 07 Farbton, Dessin ..................................... 08 Raumform ............................................... 10 Weiteres ................................................... | A B | m2 | Spezifikation |
| 800 |  | Sockel, Profile und dgl. |  |  | Sockel, Profile: Bodenbeläge |
| 810 |  | Sockel |  |  | Sockel: Bodenbeläge |
|  | .800 | Produktenachweis. 01 Marke, Marmoform „S“ |  |  | Produktenachweis |

| 811 |  | Sockel liefern und montieren |  |  | Sockel liefern, montieren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .300 | Sockel aus Bodenbelagsmaterial. Auf gerade Wände mit feinem Abrieb kleben. |  |  | Sockel Bodenbelagsmaterial |
|  | .310 | Elastische Beläge. |  |  | Elastische Beläge |
|  |  | 01 Marke, Typ Marmoform „S“ | A |  |  |
|  | .311 | Mit Rundung auf vorgefertigtem Unterstützungsprofil. Profilradius mm 20 h mm 100. 01 Zu Pos. ........................................................ |  |  | m. Rundung |
|  | .313 | 01 Ausführungsart ..................................... 02 h mm .......................................................... 03 Zu Pos. ........................................................ 04 Weiteres ................................................... | A A | m | Spezifikation |
|  | .314 | bis .319 wie .313 |  |  |  |
| 930 |  | Fugen und Stösse |  |  | Fugen, Stösse |
| 931 |  | Beläge verschweissen. |  |  | Beläge verschweissen |
|  | .100 | Elastische Beläge. 01 Zu Pos. ........................................................ |  |  | Elastische Beläge |
|  | .102 | Thermisches Verschweissen von Belägen im Nahtbereich. |  | m2 | Thermisches Verschweissen |
|  | .103 | 01 Ausführungsart ..................................... |  | m2 | Spezifikation |
|  | .104 | bis .109 wie .103 |  |  |  |
|  | .801 | 01 Material: Marmoweld/Marmoweld mc 04 LE = m2 05 LE = …………………………………………………… | A A | LE |  |