01.07.2013				Coral Duo Everfort - neutre

1. Matière:

Le paillasson est un tapis de propreté tufté (velours coupé, 5/32”) qui absorbe la saleté et l’humidité. Il se compose de cinq fibres en 100 % polyamide BCF dont 75% régénéré : une fibre fine pour un haut degré d’absorption, deux fibres extrêmement épaisses à effet brossant et deux fibres structurées pour une rétention maximale de la saleté. Les fibres sont ancrées dans un dossier en vinyle composé d’un dossier primaire en polyester non tissé et d’un dossier secondaire en vinyle. Le dossier secondaire alourdit le tapis et rend la structure imperméable. Le tapis peut être utilisé dans n’importe quelle zone d’entrée et fera idéalement 6 m de long au moins dans le sens de la marche. Le tapis est conditionné en rouleaux de 205 cm de large pour environ 27,5 m de long (ce compris le pourtour de 2,5cm). Les différentes fibres sont tuftées dans le sens de la longueur du rouleau, ce qui permet d’obtenir un effet côtelé ou linéaire. Les côtes doivent être transversales par rapport au sens de la marche.

2. Caractéristiques techniques

Épaisseur totale ISO 1765: env. 9 mm

Classification d’usure EN1307: 33, commercial élevé

Couleurs : 8

Résistance aux chaises à roulettes EN 985: r=3,7

Solidités de la couleur:

-lumière EN ISO 105/B02: >5

-friction EN ISO 105/X12: 4-5

-eau EN ISO 105/E01: 4-5

-eau salée EN ISO 105/E02: 5

- tache à l’eau EN 1307 annex G: 4-5

-shampooing BS 1006: 4-5

-solvants organiques EN ISO 105/X05: 4-5

Résistance électrostatique ISO 10965: hor. 3,2 x 1010 Ω, vert. 2,9 x 109 Ω

Méthode de fabrication/type: tufté, velours coupé 5/32”

Dessin/couleurs: alternance de 3 bandes textiles à pouvoir grattant et absorbant

Velours: 100 % polyamide BCF dont 75% régénéré

Support des touffes: polyester non tissé

Dossier: vinyle

Poids total ISO 8543: env. 3200 g/m²

Masse surfacique du velours ISO 8543: env. 670 g/m²

Épaisseur du velours ISO 1766: env. 6 mm

Densité du velours ISO 8543: 0,095 g/cm³

Serrage (points) ISO 1763: env. 32 000/m²

Aptitude à l’emploi dans les escaliers EN 1963: oui (*)

Classe de confort EN 1307: LC2

Normalisation CE EN 14041: oui

Résistance au feu EN 13501-1: BflS1

Résistance à la glissance EN 13893: DS

Charge statique ISO 6356: < 2kV

Conductivité thermique ISO 8302: 0,131 m²K/W

(*Optez pour la facilité d’installation du système Coral avec sous-couche FR.)

3. Mise en œuvre

L’installation du tapis répond aux directives de la NIT 241 du CSTC, consacrée à la bonne mise en œuvre des revêtements de sol souples.

Le maître d’ouvrage disposera d’une pièce où entreposer verticalement les rouleaux du tapis.

Ce local doit être sec et bien aéré et la température doit y être de 17 °C au moins.

Si la température est inférieure à 15 °C, le tapis ne peut être posé. Veillez à ce que la température du sol soit de 15 °C au moins et à ce que l’humidité relative soit de maximum 75 % au moment de l’égalisation et de l’encollage. Le support doit être conforme aux recommandations du CSTC (NIT 189 et 193) et être complètement dégagé afin que les travaux puissent commencer. La pose du tapis englobe également :

- la réparation du support à l’aide de mortiers adaptés présentant une dureté de 100 N/mm2 mesurée suivant la méthode de Brinell ;

- la vérification à l’aide de la méthode CM de l’humidité du support. Si le sol est adhérent, il convient également de déterminer le taux d’humidité du béton d’isolation et de la chape. Le taux d’humidité maximum autorisé est de 2 % pour les sols à base de ciment et de 0,5 % pour les sols à base d’anhydrite ;

- l’égalisation des supports non plans car ceux ne conviennent pas à l’installation. Le type de produit d’égalisation dépend du type de support. Ce produit doit être recommandé par le fabricant du tapis ;

- l’application systématique d’un primaire adapté à la nature du support et des produits d’égalisation. Il a une densité spécifique de 1 kg/l ;

- la consultation du fabricant avant l’utilisation de produits d’égalisation existants qui ne requièrent pas de primaire et présentent une résistance à la pression de 38,5 N/mm² et une résistance à la flexion de 12,1 N/mm² selon DIN 1164 ;

- le traitement du support à base d’anhydrite synthétique au moyen d’un produit d’accrochage adapté à dispersion acrylique et présentant une densité spécifique de 1 kg/l. Ce produit doit avoir été recommandé par le fabricant du tapis;

- l’égalisation obligatoire de toute la surface avec une couche d’au moins 2 mm de produit d’égalisation présentant une dureté d’au moins 69 N/mm2 mesurée suivant la méthode de Brinell.

- L’épaisseur et la résistance de l’égalisation est fonction de la charge ponctuelle permanente et à la nature du trafic.

- Afin d’obtenir une surface plane on procédera au ponçage de la couche d’égalisation.

4. Installation

S’il y a plusieurs rouleaux, vérifiez sur la base de leur étiquette qu’ils proviennent tous bien du même lot. Laissez le tapis s’acclimater pendant 8 heures sur le lieu d’installation. Découpez le tapis sur mesure par le dossier au moyen d’une règle, ce qui permettra de préserver le velours. Le tapis a un sens, ce qui implique que tous les lés doivent être posés dans la même direction pour obtenir un beau résultat. La flèche figurant sur le dossier indique le sens de pose. Évitez les joints dans la zone de marche : mieux vaut un joint à gauche ou à droite du chemin qu’au milieu. Évitez également l’ensoleillement direct, les courants d’air et le rayonnement d’appareils de chauffage pendant l’installation. Pour des raisons de facilité, procédez de l’intérieur de la pièce vers le seuil de la porte d’entrée.

Le sens de production du tapis est différent du sens de la marche. Les côtes doivent être disposées perpendiculairement au sens de la marche. Tenez-en compte dans le calcul de la quantité de matériau nécessaire. Le tapis est produit en 200 cm de large. Ces 200 cm sont placés dans la longueur de la zone d’entrée. Dans les entrées où l’on ne pose qu’un lé du tapis (c’est-à-dire lorsque la longueur dans le sens de la marche de l’entrée ne dépasse pas 200 cm), le matériau peut être installé en pose libre. Dans les entrées qui accueillent plusieurs lés du tapis (la longueur dans le sens de la marche de l’entrée dépasse 200 cm), les lés doivent être entièrement collés pour une utilisation optimale et une grande longévité. Le tapis être entièrement collé en cas de trafic roulant, comme des chariots à café, des chariots de magasin et des civières, et ce, indépendamment du nombre de lés. Pour une installation tendue, il convient de travailler en partant du (revêtement de) sol existant vers l’entrée. Disposez les lés à découper l’un derrière l’autre dans le sens de la marche de l’entrée en veillant à abouter les bords en vinyle. Au moyen d’un cutter, coupez le bord en vinyle d’un des lés. Sur le lé voisin, coupez le bord en vinyle PLUS la première côte. Aboutez les deux lés et vous verrez que la transition entre les deux lés est sans joint et invisible. Découpez les autres lés de la même manière et aboutez-les jusqu’à ce que vous atteigniez l’entrée. Collez tous les lés sur le support.

5. Protection

Il est recommandé de couvrir le sol après la pose avec un film de protection afin de le préserver jusqu’à la réception.

6. Entretien et nettoyage

La fiche technique contenant les instructions de nettoyage doit être remise à l’architecte et au maître d’ouvrage pendant la réunion de chantier. Les instructions d’entretien et de nettoyage prescrites par le fabricant doivent être suivies à la lettre.