Mustertext anlehnend an das Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

Sauberlaufsystem Coral Grip MD

Strapazierfähiges Sauberlaufsystem für maximale Schmutzentfernung im

Außen- und Eingangsbereich mit starker Begehungsfrequenz.

Herstellungsart: 3-dimensional gebundene Monofilamente und Antirutschgranulat,

Polmaterial: 100% Vinyl, durchgefärbt,

Rückenmaterial: offene Struktur / Everfort Vinyl,

Hergestellt in Europa mit phthalatfreiem Vinylrücken und zu 100% recyclingfähig,

Einsatzbereich: starke Frequentierung im Außen- und Eingangsbereich,

Gesamtdicke (ISO 1765) offene Struktur: 11 mm, mit Rücken: 12 mm,

Gesamtgewicht (ISO 8543) offene Struktur: 3.500 g/m², mit Rücken: 6.500 g/m²,

Brandverhalten (EN 13501-1) mit Rücken: Bfl-s1,

Rollen offene Struktur: 122 cm, mit Rücken 127 cm,

Verlegung Rollen: auf planebenen Untergrund,

Dessin: einfarbig,

Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,

Wegen Farbkonzept Dessin	……………..,Farbnummer des Belages eintragen.

Sauberlaufsystem, Hersteller/Typ

'Forbo Coral Grip MD offene Struktur ' oder gleichwertig,

'Forbo Coral Grip MD mit Rücken ' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²

30.03.2026

Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.