| 210 |  | Revêtement de sols, mode de soumission 1 selon norme SIA 118/253 |  |  |  | Revêtements sol, m.soum.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 |  | Revêtement de sol résilient en linoléum, sans exigences concernant des propriétés électrostatiques, collage en plein sur fond apte à recevoir un revêtement. |  |  |  | Sol linoléum, s.exigences |  |
|  | .100 | Domaine d’application domestique. |  |  |  | Domaine d’application domestique |  |
|  | .110 | Intensité d’usage classe 23 selon norme SN EN ISO 10874 |  |  |  | Intensité usage classe 23 |  |
|  |  | 01 Marque, type: …………………………………….. |  |  |  | Walton / Cocoa / Concrete / Piano / Slate |  |
|  |  | 04 Classe de réaction au feu selon norme SN EN 13 501-1………….…………....................... 05 Classe de qualité à propriété antidéra- pante selon norme DIN 51 130 R............... 06 Classe de qualité à propriété antidéra- pante selon documentation technique 2.032 GS du bpa…...................................... 07 Réduction du niveau de bruit de choc Delta L_w min dB……................................ 08 Genre de chauffage …………………………… | A B B |  |  | Cfl -s1 R9 GS2 |  |
|  | .114 | 01 Epaisseur mm ……...................................... 02 Largeur du lés…………..…………................... 03 Dimensions des éléments mm……….x……. 04 Sans raccord de décor................................. 05 Avec raccord de décor................................. 06 Mode de pose………….................................. | A A B | ..m2… |  |  |  |
|  | .200 .210 | Domaine d’application commercial. Intensité d’usage classe 34 selon norme SN EN ISO 10874 01 Marque, Type: …………………………………….. 04 Classe de réaction au feu selon norme SN EN 13 501-1………….…………....................... 05 Classe de qualité à propriété antidéra- pante selon norme DIN 51 130 R............... 06 Classe de qualité à propriété antidéra- pante selon documentation technique 2.032 GS du bpa…...................................... 07 Réduction du niveau de bruit de choc Delta L_w min dB……................................ 08 Genre de chauffage …………………………….. | A B B |  | Domaine d’application commercial. Intensité usage classe 34 Walton / Cocoa / Concrete / Piano / Slate Cfl -s1 R9 GS2 |  |  |
|  | .214 | 01 Epaisseur mm ……………………………………. 02 Largeur du lé m …………………………………… 03 Dimensions des éléments mm……….x……. 04 Sans raccord de décor................................ 05 Avec raccord de décor................................. 06 Mode de pose………….................................. | A A B B | ..m2… |  |  |  |
|  | .300 .310 | Domaine d’application industrie elevée. Intensité d’usage classe 43 selon norme SN EN ISO 10874 01 Marque, Type: …………………………………….. 04 Classe de réaction au feu selon norme SN EN 13 501-1………….…………....................... 05 Classe de qualité à propriété antidéra- pante selon norme DIN 51 130 R.............. 06 Classe de qualité à propriété antidéra- pante selon documentation technique 2.032 GS du bpa…...................................... 07 Réduction du niveau de bruit de choc Delta L_w min dB……................................ 08 Genre de chauffage …………………………….. | A B B |  | Domaine applic. industrie elevée. Intensité usage classe 43 Walton / Cocoa / Concrete / Piano / Slate Cfl -s1 R9 GS2 |  |  |
|  | .314 | 01 Epaisseur mm …........................................ 02 Largeur du lé m ….…..…………................... 03 Dimensions des éléments mm……….x……. 04 Sans raccord de décor................................ 05 Avec raccord de décor................................. 06 Mode de pose………….................................. | A A B B | ..m2… |  |  |  |
| 620 621 |  | Plinthes en revêtements résilients Pose de Plinthes en revêtements résilients sur parois planes |  |  | Plinthes revêtements résil. Plinthes rev. Résil |  |  |
|  | .001 | 01 Description..………………………………………. 02 Plinthe préfabriquée. 03 Coupe de plinthes en matériau de revêtement de sol résilient. 04 Linoléum. 08 Matériau ……………………………………………. 09 Marque, type ……………………………………… 20 Mode de fixation ………………………………… 22 Divers ………………………………………………… | A A B | ..m… |  |  |  |

| 940 943 | .001 | Joints Soudure des joints de revêtements résilients. 02 Assemblage thermique. 03 Genre d’assemblage …………………………….. 04 Conc. art. ……………………………………………. 05 up = . …………………………………………………. | A |  | Joints Soudure joints rev. résilients. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |