Mustertext für ein Leistungsverzeichnis

Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

Pinnwand Linoleum Bulletin Board

Wandbelag aus Pinnwand Linoleum,

antistatisch, bakteriostatisch gemäß ISO 22196,

Chemikalienbeständig entsprechend ISO 26987,

Art der Nutzung Pinnwände,

Dicke 6,0 mm,

in Bahnen, Bahnenbreite 1,22 m / 1,83 m

Oberfläche glatt, einfarbig,

Wegen Farbkonzept Farbton nach NCS-Farbcode	……………..,NCS Farbcode des Belages eintragen

auf vollflächig vorbereiteten Untergrund,

auf Wandflächen, verkleben.

Klebstoff, Hersteller/Typ

Fläche

'Forbo Eurocol 611 Linoleum Dispersionsklebstoff', oder gleichwertig,

oberer Rand – ca. 30 cm

'Forbo Eurocol 650 Linoleum Dispersionskontaktklebstoff', oder gleichwertig,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

Wandbelag, Hersteller/Typ

'Forbo Pinnwand Linoleum Bulletin Board' oder gleichwertig,

Wandbelag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²

04.02.2025

Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.