| 212 |  | Fournir des revêtements de sol souples en plastique et les poser sur des supports nettoyés et préparés |  |  | Revêtements de sol en plastique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .200 | Domaine d'application : espaces commerciaux. |  |  | Domaine d'application : espaces commerciaux |
|  | .220 | Classe 34 |  |  | Classe 34 Zones à forte fréquentation, par ex. salles de classe, petits bureaux, hôtels, boutiques, etc. |
|  |  | 01 Marque, type Colorex Basic Plus |  |  |  |
|  | .221 | d mm 10,5. Dalles, dimensions : 608 x 608 mm.Revêtement homogène, moulage par injection, pose flottante. Motif sans rapport. |  | m2 | d mm 10,5 ; dalles |
|  | .222 | 01 d mm …......................................................... 03 Dimensions de dalles : 608 x 608 mm ....... 05 Revêtement homogène 06 Type de fixation : pose flottante 09 Teinte, motif : .............................................. 12 Forme de la pièce ......................................... |  | m2 | Spécification |
|  | .300 | Domaine d'application : espaces industriels |  |  | Domaine d'application : espaces industriels |
|  | .310 | Classe 43 |  |  | Classe 43 Zones où le travail est principalement effectué debout et/ou avec une circulation de véhicules, par ex. entrepôts, ateliers d'électronique, etc. |
|  | .311 | d mm 10,5. Dalles.Revêtement homogène, moulage par injection, pose flottante. Motif sans rapport. |  | m2 | d mm 2,0 ; dalles |
|  | .312 | 01 d mm …......................................................... 03 Dimensions de dalles : 608 x 608 mm ....... 05 Revêtement homogène 06 Type de fixation : pose flottante 09 Teinte, motif : .............................................. 12 Forme de la pièce ......................................... |  | m2 | Spécification |
| 800 |  | Plinthes, profilés, etc. |  |  | Plinthes, profilés : revêtements de sol |
|  | .810 | Plinthes |  |  | Plinthes, revêtements de sol |
| 811 |  | Fournir et monter des plinthes |  |  | Fournir et monter des plinthes |
|  | .300 | Plinthe dans le matériau du revêtement de sol. Coller sur les murs droits avec une fine abrasion. |  |  | Plinthe dans le matériau du revêtement de sol |
|  | .310 | Revêtements souples |  |  | Revêtements souples |
|  |  | 01 Marque, type ............................................. 03 Support …..................................................... 04 Type de fixation ....................................... 05 Teinte …........................................................ 06 h mm …......................................................... 07 Autres …...................................................... |  | m | Spécification |
|  | .500 | Suppléments |  |  | Suppléments |
| 900 |  | Suppléments et travaux de finition |  |  | Revêtement de sol : suppléments et travaux de finition |
| 910 |  | Raccords du revêtement Raccords du revêtement |  |  |  |
| 911 |  | Découpes visibles sur les murs, les plinthes, les autres revêtements, etc. En supplément aux revêtements. |  |  | Découpes sur les murs, les plinthes |
|  | .100 | Revêtements élastiques |  |  | Revêtements élastiques |
|  | .101 | Droit 01 Pos. ............................................................... 02 Autres ........................................................... |  | m | Droit |
|  | .102 | Rond 01 r m ................................................................. 02 Pos. ............................................................... 03 Autres ........................................................... |  | m | Rond |
|  | .103 | 01 Raccord Type ................................................................... 02 r m ................................................................ 03 Pos. ............................................................... 04 Autres ........................................................... |  | m | Spécification |
| 930 |  | Joints et jonctions |  |  | Joints, jonctions |
| 931 |  | Souder des revêtements |  |  | Souder des revêtements |
|  | .100 | Revêtements élastiques 01 Pos. ................................................................ |  |  | Revêtements élastiques |
|  | .102 | Soudage thermique des revêtements au niveau des joints. |  | m2 | Soudage thermique |
|  | .103 | 01 Exécution ................................................... |  | m2 | Spécification |
|  | .801 | 01 Matériau ..................................................... 02 Pos. ............................................................... 03 Exécution ................................................... 04 LE = m2 05 LE = .............................................................. | A A | LE | Autres |